Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  - 179m	km

0.179	km	0.179

RAZEM	0.179

2 d.1	KSNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15/30cm na podsypce cementowo-piaskowej (wylot z ul.Młynkowej )	m

13	m	13.000

RAZEM	13.000

2	KRAWĘŻNIKI

3 d.2	KSNR 1 0303-02	Wykop ręczny rowku pod ławę fundamentową krawężnika w gr.kat. III

- 0,30x0,25x13,0	m3

0.98	m3	0.980

RAZEM	0.980

4 d.2	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem B10 na podsypce cementowo-piaskowej ( krawężnik z rozbiórki do ponownego wbudowania )	m

13	m	13.000

RAZEM	13.000

3	KOLIZJE

5 d.3	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa skrzynek przyłaczy i zasuw wodociągowych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3-  ( wykop, rozbiórka , ustawienie , zastabilizowanie )  - 1+7	szt

8	szt	8.000

RAZEM	8.000

6 d.3	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 ( wykop,rozbiórka, ustawienie, zastabilizowanie )	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

4	PODBUDOWA

7 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- jezdnia główna :  36,28+(4,8+4,3)x0,5x10+4,30x163=782,68

- zjazdy : 4,0x1,0x9=36  	m2

818.68	m2	818.680

RAZEM	818.680

8 d.4	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (dolomit) 31,5/63mm - wsp.0.8 dla proj. grub.12cm Krotność = 0.8	m2

782.68	m2	782.680

RAZEM	782.680

9 d.4	KSNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (dolomit) 4/31,5mm	m2

782.68	m2	782.680

RAZEM	782.680

10 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy w ilości 0,7kg/mkw	m2

782.68	m2	782.680

RAZEM	782.680

5	NAWIERZCHNIA

11 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna KR1) , transport wytwórnia - budowa

- jezdnia główna : 36,28+(4,8+4)x0,5x10+4,0x163=732,28      	m2

732.28	m2	732.280

RAZEM	732.280

6	ZJAZDY

12 d.6	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kam. 31,5/63mm - warstwa dolna o gr. 10 cm (dolomit )	m2

36	m2	36.000

RAZEM	36.000

13 d.6	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kam . 4/31,5mm - warstwa górna o gr. 5cm (dolomit ) z miałowaniem	m2

36	m2	36.000

RAZEM	36.000

7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

14 d.7	KNNR 1 0202-07	Uzupełnienie poboczy grunten miejscowym warstwa gr. 15cm , wykop koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.( materiał inwestora )  - (179x1,0x2-36)x0,15=48,3	m3

48.3	m3	48.300

RAZEM	48.300

15 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie  poboczy powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II (obrobienie na czysto)  - 179x1,0x2-36	m2

322	m2	322.000

RAZEM	322.000

16 d.7	KNNR 1 0409-07	Zagęszczanie poboczy walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt kat.I-II- wsk. 1,00	m2

322	m2	322.000

RAZEM	322.000

8	OZNAKOWANIE

17 d.8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk/ o śred. 70mm	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

18 d.8	KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z wykopem w gruncie kat. III  - 0,3x0,3x0,7x1	m3

0.06	m3	0.060

RAZEM	0.060

19 d.8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000