Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  - 176m	km

0.176	km	0.176

RAZEM	0.176

2	KOLIZJE

2 d.2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa skrzynek przyłaczy i zasuw wodociągowych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3-  ( wykop, rozbiórka , ustawienie , zastabilizowanie )  - 1+7	szt

8	szt	8.000

RAZEM	8.000

3	PODBUDOWA

3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- jezdnia główna :  3,30x176+2,20=583

- zjazdy : 4,0x1,0x8=32  	m2

615	m2	615.000

RAZEM	615.000

4 d.3	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (dolomit) 31,5/63mm - wsp.0.8 dla proj. grub.12cm Krotność = 0.8	m2

583	m2	583.000

RAZEM	583.000

5 d.3	KSNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (dolomit) 4/31,5mm	m2

583	m2	583.000

RAZEM	583.000

6 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy w ilości 0,7kg/mkw	m2

583	m2	583.000

RAZEM	583.000

4	NAWIERZCHNIA

7 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna KR1) , transport wytwórnia - budowa  - jezdnia główna : 3,00x176+2,20=530,20      	m2

530.20	m2	530.200

RAZEM	530.200

5	ZJAZDY

8 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kam. 31,5/63mm - warstwa dolna o gr. 10 cm (dolomit )	m2

32	m2	32.000

RAZEM	32.000

9 d.5	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kam . 4/31,5mm - warstwa górna o gr. 5cm (dolomit ) z miałowaniem	m2

32	m2	32.000

RAZEM	32.000

6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

10 d.6	KNNR 1 0202-07	Uzupełnienie poboczy grunten miejscowym warstwa gr. 15cm , wykop koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.( materiał inwestora )  - (176x0,50x2--32)x0,15=21,60	m3

21.60	m3	21.600

RAZEM	21.600

11 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie  poboczy powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II (obrobienie na czysto)  - 176x0,50x2-32	m2

144	m2	144.000

RAZEM	144.000

12 d.6	KNNR 1 0409-07	Zagęszczanie poboczy walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt kat.I-II- wsk. 1,00	m2

144	m2	144.000

RAZEM	144.000

7	OZNAKOWANIE

13 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk/ o śred. 70mm	szt.

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

14 d.7	KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z wykopem w gruncie kat. III  - 0,3x0,3x0,7x2	m3

0.12	m3	0.120

RAZEM	0.120

15 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znak informacyjny o pow. ponad 0.3 m2	szt.

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000