PRZEDMIAR ROBÓT UL. SPORTOWA W TUSZYNIE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  - 146m+10 m	km

0.156	km	0.156

RAZEM	0.156

2	KOLIZJE

2 d.2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa skrzynek przyłaczy i zasuw wodociągowych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3-  ( wykop, rozbiórka , ustawienie , zastabilizowanie )  - 4+1	szt

5	szt	5.000

RAZEM	5.000

3	PODBUDOWA

3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  - jezdnia główna : 4,30x131+(7,0-4,0)x0,5x15+(4,3+3,3)x0,5x15+(4,3+3,3)x0,5x10+5,95+48,01=734,76  - parking : 5,0x30=150  - zjazdy : 6x4,0x1,0=24	m2

908.76	m2	908.760

RAZEM	908.760

4 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm gr. 10 cm (dolomit) 	m2

884.76	m2	884.760

RAZEM	884.760

5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy w ilości 0,7kg/mkw	m2

884.76	m2	884.760

RAZEM	884.760

4	NAWIERZCHNIA

6 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna KR1) , transport wytwórnia - budowa  - jezdnia główna : 4,0x131+(7-4)x0,5x15+(4+3)x0,5x15+(4+3)x0,5x10+5,95+48,01=687,96  - parking : 150      	m2

837.96	m2	837.960

RAZEM	837.960

5	ZJAZDY

7 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kam. 31,5/63mm - warstwa dolna o gr. 10 cm (dolomit )	m2

24	m2	24.000

RAZEM	24.000

8 d.5	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kam . 4/31,5mm - warstwa górna o gr. 5cm (dolomit ) z miałowaniem	m2

24	m2	24.000

RAZEM	24.000

6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

9 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie  poboczy powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II (obrobienie na czysto)  - 146x1,0x2	m2

292	m2	292.000

RAZEM	292.000

10 d.6	KNNR 1 0409-07	Zagęszczanie poboczy walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt kat.I-II- wsk. 1,00	m2

292	m2	292.000

RAZEM	292.000

7	OZNAKOWANIE

11 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk/ o śred. 70mm	szt.

7	szt.	7.000

RAZEM	7.000

12 d.7	KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z wykopem w gruncie kat. III  - 0,3x0,3x0,7x7	m3

0.44	m3	0.440

RAZEM	0.440

13 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.

11	szt.	11.000

RAZEM	11.000

14 d.7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2	szt.

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

15 d.7	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni  parkingu farbą chlorokauczukową odblaskową  - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie  - 0,12x(12x5,0+5,6+1,1+35+4,9+3,3)=13,19	m2

13.19	m2	13.190

RAZEM	13.190