USŁUGI PROJEKTOWE 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. Wiślana 1D tel. 647 – 10 – 44 / 601471044 /

| Zlecający : |  | Urząd Miasta w Tuszynie ul.Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcie budowlane : |  | Przebudowa ul.Turystycznej dług. 179m na odcinku od ul. Młynkowej do działki nr 124 właściciel K. Kowalska w Tuszynie |  |  |  |
| Rodzaj opracowania : |  | PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY w formie uproszczonej |  |  |  |
| Umowa Nr : |  |  |  |  |  |
| Funkcja | Tytuł, Imię i Nazwisko |  | Nr uprawnień branża | Podpis | Data |
| # Projektant | mgr inż. Kazimierz Sadowski |  | UAN-IV-8388/34/85 Drogowa |  | 06. 2006r |

Spis treści :

1. Opis techniczny budowlany              str. 1-3.

2. Informacja BIOZ                               str. 4-6.

3. Załączniki :

- wypis z rejestru gruntu nr działki 133  ul.Turystycznej w Tuszynie        str. 7,

- wykaz urządzeń wodociągowych do regulacji ZWiK w Tuszynie           str. 8,

- postanowienie Starosty Łódź Wschód

nr RGRiOŚ.7633-75/2006                                                                          str.9,

2. Rysunki techniczne :

- nr 1 projekt zagospodarowania terenu ulicy skala 1:1000,

- nr 2 przekrój  normalny i konstrukcyjny ulicy  skala 1:50.

- 1 -

I . Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy ulicy

Turystycznej w Tuszynie w formie uproszczonej.

- Podstawa opracowania :

- umowa  z inwestorem – Urzędem Miasta w Tuszynie.

- mapa lokalizacyjna terenu inwestycji

- wymagania inwestora odnośnie szerokości i konstrukcji jezdni oraz odwodnienia ( dane

wyjściowe do projektowania ),

- rozporządzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r w sprawie warunków technicznych , jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący :

Zakres opracowania obejmuje przebudowę ulicy Turystycznej w Tuszynie na odcinku o ul.Młynkowej do działki nr 124 . Długość przebudowy wynosi 179m .

Ulica posiada  przekrój drogowy o nawierzchni tłuczniowo-żużlowej mocno zniszczonej   o szerokość  jezdni ca 4,00. Pobocza obustronne gruntowe o zmiennej szerokości ca 1,0m.

Ulice przebiegają przez teren zabudowy mieszkaniowej .

Odwodnienie ulic powierzchniowe , po naturalnym ukształtowaniu terenu.

Szerokość istniejącego pasa drogowego , jest nie regularna  wyznaczona przez granice prawne działek przyległych do przedmiotowej ulicy. Ulica usytuowana jest na działce o nr ewd. 133 w istniejącym  pasie drogowym drogi o znaczeniu lokalnym oraz na działkach prywatnych po których odbywa się ruch drogowy o nr ewd. : 132,131, 127/3, 127/4,127/1 , 127/2 ,126. Inwestor posiada stosowne zgody użyczenia terenu na planowaną przebudowę przedmiotowej ulicy.

Zjazdy do posesji :

- strona lewa : szt. 8  ,

- strona prawa : szt. 1.

Z urządzeń obcych w pasie przebudowy występuje : kabel energetyczny NN, wodociąg, kanalizacja sanitarna i gazociąg.

Jezdnia ulicy w stanie technicznym nie zadawalającym ( deformacje w przekroju poprzecznym ).

- Rozwiązania projektowe :

W zakresie robót budowlanych  objętych projektem uproszczonym przewidziano wyrównanie i wzmocnienie starej nawierzchni ulicy oraz wykonanie warstwy ścieralnej jezdni  z betonu asfaltowego.

Istniejąca szerokość pasa wyjeżdzonej ulicy jest wystarczająca dla wykonania projektowanych robót drogowych  jezdni , z poboczami ziemnymi .

Na odcinku przebudowy przyjęto parametry techniczne :

- szerokośc jezdni  4,00m ( na prostej i  istniejących łukach poziomych ),

- szerokość poboczy gruntowych wg stanu istniejącego  1,0m,

- odwodnienie powierzchniowe,

- 2 -

- kategoria ruch KR1 / lekki /,

- prędkość projektowa 50km/h ( teren zabudowany ),

- nawierzchnia bitumiczna

- klasa ulicy – lokalna ,

II. Opis techniczny architektoniczno – budowlany

- Ulica  w planie i przekroju podłużnym :

Ogólna długość przebudowywanego odcinka ulicy  wynosi 179m.

Teren ulic jest płaski. Przebieg projektowanej trasy ulicy w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem płynności. Niweleta projektowanej jezdni ulicy w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni nie ulepszonej  z wykorzystanie jej konstrukcji jako górnej  warstwy podbudowy po wyrównaniu do projektowanego spadku poprzecznego przez  profilowanie i zagęszczenie oraz wzmocnienie.

- Przekrój normalny :

Zaprojektowano przekrój drogowy na całej długości o szer. jezdni 4,00m / z odcinkiem przejściowym dług. 10m na połączenie z wlotem o szer. 4,80m do ul.Młynkowej / jezdnia obramowana krawężnikiem / , spadek daszkowy 2%. Pobocza ziemne  szer. 1,0m  o  spadku 6% - 8%.

Na łukach poziomych i pionowych spadki w nawiązaniu do istniejącego ukształtowania ulicy.

3. Zjazdy :

Zjazdy gospodarcze do posesji  wyregulować na szerokości 1,0m proj. poboczy przy zastosowaniu  materiałów :

- na istniejącym utwardzeniu projektowana konstrukcja o nawierzchni tłuczniowej grub.15cm,

Szerokość proj. jezdni zjazdu 4,00m.

4.  Konstrukcja :

4.1. Dla zakładanego obciążenia ruchem średnim KR1 zaprojektowano  nawierzchnię ulicy :

- warstwa ścieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo – żwirowego 0/12,8mm KR1

- górna warstwa podbudowy grub. 8cm z kruszywa łamanego (dolomit) 4/31,5mm ,

- dolna warstwa podbudowy grub. 12cm z kruszywa łamanego (dolomit) 31,5/63mm ,

- istniejące podłoże do profilowania i zagęszczenia.

4.2. Pobocza o nawierzchni gruntowej z gruntu miejscowego z dokopu , z  wyrównaniem i zagęszczeniem  do wskaźnika 1,00.

- 3 -

5.  Kolizje z urządzeniami obcymi.

5.1. Armatura wodociągowa :

Istniejące urządzenia wodociągowe  występujące w pasie przebudowy zostają wyregulowane wysokościowo do projektowanego terenu. Na całym odcinku przebudowy ulicy  przewiduję się regulację :

- studzienka kanalizacyjna : 1szt.

- skrzynki na przyłączach  wodociągowch  : 7szt.( obudowy żeliwne ),

- zasuwy wodociągowe : 1 szt. ( obudowa żeliwna ),

- zasuw gazociągowych pod nadzorem gestora sieci.

Kabel energetyczny nie koliduje z przebudową .

6. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy powierzchniowe w dostosowaniu do istniejącej konfiguracji terenu przyległego do ulicy. Istniejący system odwodnienia ulic należy doprowadzić do należytego funkcjonowania  tj.rowy wyregulować , oczyścić ze zbędnej roślinności i namułu  – zadanie dla Zarządu Drogi w ramach prac utrzymania i konserwacji ulic.

Inwestycja nie ingeruje w istniejące stosunki wodne na gruncie , w związku z powyższym nie wymaga pozwolenia wodno – prawnego.

7. Organizacja ruchu

Istniejącą organizację ruchu na ulicy Turystycznej uzupełniono znakiem ostrzegawczy A-11 na końcu przebudowy.

8.  Roboty wykończeniowe.

W ramach robót wykończeniowych występuje :

- wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym,

- profilowanie ręczne poboczy , obrobienie na czysto z zagęszczeniem mechanicznym ,

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie projektanta branży drogowej do przedmiotowego opracowania pod względem zgodności z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi :

Oświadczam, iż przedmiotowe opracowanie projektu budowlanego zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował :

- 4 –

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla przebudowy ul. Turystycznej   w Tuszynie.

Zakres robót w kolejności realizacji :

- Wzmocnienie podbudowy kruszywem kam. ,

- Ułożenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej ,

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie drogi istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczjącymi drogę.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

  - wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia robót budowlanych,

  - roboty budowlane nawierzchni jezdni szczególnie dot. ruchu pieszego

IIIa. Branża sanitarna

Nie występuje.

IIIb. Branża elektryczna

Nie występuje.

IIIc. Branża telekomunikacyjna

Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową drogi  to:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A – rozporządzenia*)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej .

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- 5 –

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy,

w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający

- 6 -

co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

Spis treści :

1. Opis techniczny budowlany              str. 1-3.

2. Informacja BIOZ                               str. 4-6.

3. Załączniki :

- wypis z rejestru gruntu nr działki 133  ul.Turystycznej w Tuszynie        str. 7,

- wykaz urządzeń wodociągowych do regulacji ZWiK w Tuszynie           str. 8,

- postanowienie Starosty Łódź Wschód

nr RGRiOŚ.7633-75/2006                                                                          str.9,

- zaświadczenie o przynależności do OŁIIB                                                str.10

- odpis uprawnień projektowych                                                                  str.11

2. Rysunki techniczne :

- nr 1 projekt zagospodarowania terenu ulicy skala 1:1000,

- nr 2 przekrój  normalny i konstrukcyjny ulicy  skala 1:50.