OPIS

do projektu stałej organizacji ruchu

- Podstawa opracowania

- Umowa ze Zleceniodawcą

- Mapa  do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodetę uprawnionego Jacka Gabryelak i zaewidencjonowana w zasobach Starosty Łódzkiego Wschodniego 
pod numerem P.1006.2016.485.

- Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tuszyn

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami)

- Wizja lokalna w terenie

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem stałej organizacji ruchu dla obszaru 
placu Wł. Reymonta w Tuszynie zlokalizowanego u zbiegu ulic Piotrkowskiej 
i Żeromskiego na działkach o numerach  ewidencyjnych 103/3 , 103/2 , 
72, 73/1, 33/1 obręb 14. Opracowanie dotyczy zmian w organizacji ruchu związanych 
z przebudową Placu Reymonta i w konsekwencji zmianą geometrii przyległej do placu ulicy Piotrkowskiej oraz  dojazdu przy posesji nr 7. Ponadto  wprowadzone zostają projektowane parkingi przy ulicy Piotrkowskiej oraz projektowana jezdna i parkingi przy posesjach 1, 2, 3.

Inwestorem przedsięwzięcia jest :

GMINA   TUSZYN

95 - 080  Tuszyn

ul.  Piotrkowska  2/4

Tab. nr 1.		Projektowane oznakowanie pionowe

Tab. nr 1.		Projektowane oznakowanie pionowe

| oznakowanie tablicy | nazwa | typ | grupa | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-3 | droga jednokierunkowa | znak informacyjny | średni | 1 |
| D-6 | przejście dla pieszych | znak informacyjny | średni | 4 |
| D-18 | parking | znak informacyjny | średni | 3 |
| D-18a | parking-miejsce zastrzeżone | znak informacyjny | średni | 1 |
| T-29 | tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej | tabliczka do znaków drogowych | średni | 1 |
| B-2 | zakaz wjazdu | znak zakazu | średni | 2 |
| B-20 | stop | znak zakazu | średni | 1 |
| B-21 | zakaz skręcania w lewo | znak zakazu | średni | 1 |
| B-22 | zakaz skręcania w prawo | znak zakazu | średni | 1 |
| Całkowita ilość projektowanych znaków pionowych do ustawienia (słupki stalowe) |  |  |  | 14szt. (14szt.) |
| Całkowita ilość projektowanych tablic zastosowanych w projektowanym oznakowaniu pionowym |  |  |  | 15 szt. |

Tab. nr 2.		Oznakowanie pionowe do ponownego ustawienia

| oznakowanie tablicy | nazwa | typ | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| A-7 | ustąp pierwszeństwa | znak ostrzegawczy | 1 |
| D-1 | droga z pierwszeństwem”, | znak informacyjny | 1 |
| D-6 | przejście dla pieszych | znak informacyjny | 2 |
| E-4 | drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość ( „ Czarnocin 10 ” ) | znak kierunku i miejscowości | 2 |
| F-5 | uprzedzenie o zakazie; zakaz wjazdu samochodów ciężarowych | znak uzupełniający | 1 |
| T-6a | tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem), | tabliczka do znaków drogowych | 2 |
| Całkowita ilość istniejących znaków pionowych do ponownego ustawienia |  |  | 6 szt. |
| Całkowita ilość tablic w istniejącym oznakowaniu pionowym |  |  | 9 szt. |

Tab. Nr 3.		Projektowane oznakowanie poziome

| oznakowanie | nazwa | pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
| P-1e | linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka | 3,4 |
| P-3b | linia jednostronnie przekraczalna krótka | 9,5 |
| P-4 | linia podwójna ciągła | 12,1 |
| P-10 | przejecie dla pieszych” | 12,0 |
| P-12 | linia bezwzględnego zatrzymania | 4,3 |
| P-18 | linie wyznaczaj¹ce stanowiska postojowe | 8,6 |
| P-21 | powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym - wąska | 39,1 |
| Całkowita powierzchnia malowania (cienkowarstwowe, białe) |  | 89 |

Projektowane oznakowanie poziome

- Charakterystyka układu komunikacyjnego

  - Opis techniczny

Ulica Piotrkowska jest ulicą klasy L (lokalna) i ma szerokość 15,0m w liniach rozgraniczających wyznaczonych przez linie granic posesji. Jezdnia ulicy posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 10,5m. Po obu stronach ulicy biegną chodniki 
o nawierzchni z kostek brukowych w rejonie Placu Wł. Reymonta. Jezdnia ul Piotrkowskiej jest jezdnią dwupasowa i dwukierunkową., przebiegającą na przedmiotowym odcinku 
w całości w terenie zabudowanym. Na jezdni zlokalizowane są przejścia dla pieszych 
w rejonie skrzyżowania z ul Żeromskiego – Zwierzyńskiego, oraz w rejonie posesji 
nr 1 i nr 4. Na długości Placu Wł. Reymonta projektowaną jezdnię ulicy Piotrkowskiej zmniejszono do 6,0m i zaprojektowano przy jezdni zatokę postojową dla parkowania samochodów osobowych usytuowaną pod kątem 45o w stosunku do jezdni. Zatoka posiada 7 stanowisk dla samochodów osobowych o wym. 2.5 x 5,0m i jedno stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o wym. 4,0 x śr. 5,4m. Ponadto jezdnia wyposażona zostaje 
w dodatkowe przejście dla pieszych w okolicy posesji nr 4-4a dla powiązania przeciwległych placów generujących ruch pieszych. Prędkość projektowa odcinka ustala się na 30km/h. W celu fizycznego uniemożliwienia komunikacji pieszych jezdnią ulicy Piotrkowskiej,  poza projektowanymi przejściami wprowadza się słupki łańcuchowe U-12b. Szczegółowe rozwiązania dotyczące  rodzaju słupków zawierają się w odrębnym opracowaniu branżowym.

Istniejący dojazd w rejonie posesji nr 7 zostaje zmodyfikowany w zakresie ułożenia krawężnika oddzielającego jezdnię asfaltową od projektowanej jezdni dojazdu 
o nawierzchni granitowej. Celem takiego rozwiązania jest wyznaczenie czytelnej krawędzi jezdni na skrzyżowaniu.

Wzdłuż posesji nr 1, nr 2 i nr 3 zaprojektowano drogę dojazdową o szerokości 5,0m 
z usytuowanymi przy niej zatokami parkingowymi na 7 stanowisk o wymiarach 2,3x4,5m oraz 2 stanowiska o wym. 2,3x4,5m. Przy drodze tej zaprojektowane zostały również zjazdy do posesji nr 2 oraz nr 3 w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej przeznaczonej 
w całości do likwidacji. Nawierzchnie zaprojektowane zostały z kostek granitowych. Projektowana jezdnia tej drogi jest jezdnią jednokierunkową w kierunku 
od ul. Piotrkowskiej do ul. Żeromskiego.

3.2 Projektowane rozwiązania

Rozwiązania w organizacji ruchu zostały przyjęte w oparciu o istniejącą organizacje ruchu. W przedmiotowym obszarze konieczny będzie demontaż znaków wskazanych w „tabeli nr 2” i ponowne ich ustawienie po wykonaniu robót związanych 
z przebudową. Dla właściwego rozwiązania układu komunikacyjnego po przebudowie wprowadza się dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z „tabelą nr 1” oraz „tabelą nr 3”. Pozostałe oznakowanie pionowe znajdujące się we wskazanym obszarze nie zostaje wykorzystane w docelowej organizacji ruchu. Ponadto oznakowanie pionowe nie będące elementem organizacji ruchu (np. reklamy, znaki informujące) ustawione zostają zgodnie ze wskazaniami zarządcy drogi. Przedmiotowy projekt organizacji ruchu funkcjonować może jedynie w oparciu o obecny stan zagospodarowania oraz stan 
wg projektu przebudowy placu Reymonta. Wszelkie zmiany w organizacji ruchu do chwili realizacji inwestycji powinny być uwzględniane w projekcie zamiennym.

Szczegóły dotyczące oznakowania poziomego oraz pionowego zamieszczono 
na rysunkach nr OR1, OR2, OR3, przedstawionych na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500.