OPIS TECHNICZNY

do projektu  przebudowy placu Wł. Reymonta w Tuszynie

- Podstawa opracowania

- Umowa ze Zleceniodawcą

- Mapa  do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodetę uprawnionego Jacka Gabryelak i zaewidencjonowana w zasobach Starosty Łódzkiego Wschodniego 
pod numerem P.1006.2016.485.

- PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TUSZYNA

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w Pracowni Geologicznej GEOSONDA 
w kwietniu 2008 roku

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

- Wizja lokalna w terenie

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem branżowym i dotyczy przebudowy placu Wł. Reymonta w Tuszynie zlokalizowanego u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Żeromskiego 
na działkach o numerach  ewidencyjnych 103/3 , 103/2 , oraz fragmencie działki nr ew. 73/1

Inwestorem przedsięwzięcia jest :

GMINA   TUSZYN

95 - 080  Tuszyn

ul.  Piotrkowska  2/4

- Charakterystyka terenu

Ulica Piotrkowska jest ulicą klasy L (lokalna) i ma szerokość 15,0m w liniach rozgraniczających wyznaczonych przez linie granic posesji. Jezdnia ulicy posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 10,5m. Po obu stronach ulicy biegną chodniki o nawierzchni z kostek brukowych w rejonie Placu Wł. Reymonta.

Plac Władysława Reymonta zlokalizowany jest na działkach nr ew. 103/2 i 103/3 obręb 14. 
Są to działki drogowe.

Teren placu jest obecnie zieleńcem.

Na terenie opracowania występuje istniejące uzbrojenie podziemne

- Kanalizacja sanitarna ks 200

- Wodociąg wA100

- Gazociąg g100

- Kable telefoniczne t2, t7

- Kable elektryczne niskiego napięcia

- Kable elektryczne wysokiego napięcia

Rzędne terenu istniejącego są w granicach od 223,72m  n.p.m. do 222,19m n.p.m. 
Deniwelacja terenu wynosi ok. 1,50m.

Teren opracowania graniczy:

- Od zachodu, z Zabudową miejską, działki nr 104, 105, 112

- Od wschodu, z działkami nr 777 i 79, zabudowa miejską

- Od południa, z ul. Piotrkowską

- Od północy, z u. Żeromskiego

- Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geologicznej stwierdzono, że w miejscu wykonywania otworów geologicznych (tereny zieleńców) pod warstwą humusu o grubości ok. 0,40m występują piaski o zmiennej głębokości. Pod piaskami zalegają gliny piaszczyste.

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 3,0m ppt, a nawiercone grunty były mało wilgotne. Pod względem drogowym podłoże można zaliczyć 
do grupy nośności G1

- Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

Układ drogowy, przebudowy Placu Wł. Reymonta w Tuszynie, opracowano na podstawie projektu zagospodarowania terenu. Na zmianę układu komunikacyjnego składają się:

- Na długości Placu Wł. Reymonta jezdnię ulicy Piotrkowskiej od punktu P1-P4 zmniejszono do 6,0m i zaprojektowano przy jezdni zatokę postojową dla parkowania samochodów osobowych usytuowaną pod kątem 45o w stosunku do jezdni. Zatoka posiada 7 stanowisk dla samochodów osobowych o wym. 2.5 x 5,0m i jedno stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o wym. 4,0 x śr. 5,4m.

- Wzdłuż posesji nr 1, nr 2 i nr 3 zaprojektowano drogę dojazdową P2-P6 o szerokości 5,0m z usytuowanymi przy niej zatokami parkingowymi na 7 stanowisk o wymiarach 2,3x4,5m oraz 2 stanowiska o wym. 2,3x4,5m. Przy drodze tej zaprojektowane zostały również zjazdy do posesji nr 2 oraz nr3. Nawierzchnie zaprojektowane zostały z kostek granitowych.

- Teren placu Wł. Reymonta przyległy do ulicy Żeromskiego i u. Piotrkowskiej zaprojektowano w kształcie trójkąta i projektuje się utwardzenie całego placu kostką granitową z wyjątkiem nawierzchni na obwodzie placu do głębokości 2,0m, dla której plac posiada kostkę granitową płomieniowaną. Plac przeznaczony jest dla ruchu pieszego . Wzdłuż krawężników ul. Piotrkowskiej pomiędzy przejściami dla pieszych (istniejącym oraz projektowanym) usytuowane będzie ogrodzenie  łańcuchowe oraz słupki blokujące.

- W rejonie posesji nr 4 i nr 5 projektuje się nawierzchnie z kostki granitowej 
w zakresie do projektowanej nawierzchni  fontanny, istniejących budynków, 
nawierzchni jezdni usytuowanej przy posesjach nr 5 nr 6 i nr 7, oraz nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż ul. Piotrkowskiej

- Na jezdni przy posesjach nr 5 nr 6 i nr 7 projektowana jest kostka granitowa w zakresie do istniejących budynków, nawierzchni fontanny oraz nawierzchni przy posesjach 
nr 4 i nr 5, zieleńca, oraz do powiązania ze skrzyżowaniem jezdni ul Piotrkowskiej 
z ul. Żeromskiego

- Nawierzchnia projektowanej fontanny z płyt granitowych płomieniowanych usytuowana jest w centralnej części placu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Nawierzchnia ta sąsiaduje od struny posesji nr 6 i nr 7 z nawierzchnią granitową jezdni obniżoną o 12 cm w stosunku do poziomu nawierzchni fontanny, od strony posesji nr 5 i nr 4 z nawierzchnią placu z kostki granitowej obniżoną o 4-10cm w stosunku 
do poziomu nawierzchni fontanny, od strony chodnika przy ul. Piotrkowskiej 
z nawierzchnią z kostki granitowej obniżoną o 6cm w stosunku do poziomu nawierzchni fontanny, od strony zieleńca z gruntem zaniżonym o 5cm w stosunku 
do poziomu nawierzchni fontanny

- Wzdłuż ulicy Piotrkowskiej od strony projektowanych zatok parkingowych projektuje się chodniki o szerokości od 4,0m do 9,6m  o nawierzchni z kostki granitowej.

- Chodniki o nawierzchni z kostek granitowych zaprojektowano również przy posesjach nr1 i nr2 i nr3

Wysokościowo projektowany układ drogowy dostosowano do istniejących rzędnych 
w miejscach włączenia  oraz dla prawidłowego odprowadzenia wód powierzchniowych 
z terenu. Spadki podłużne na drogach zaprojektowano w granicach od 0,3% do 2,2% . Pochylenia poprzeczne jezdni zaprojektowano w zakresie 0d 15 do 2%. Pochylenia poprzeczne stanowisk postojowych wynoszą 1%. Ukształtowanie wysokościowe nawierzchni fontanny dostosowano w celu odpływu wód z fontanny w kierunku fontanny, i wahają się od 2% 
do 10%. Ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych pozostałych nawierzchni 
są w zakresie 0,3% do 3,0%.

- Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni spłyną poprzez układ spadków podłużnych oraz poprzecznych w kierunku projektowanych wpustów odwodnieniowych po czym 
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi odrębne opracowanie branżowe.

Ponadto część wód opadowych zgromadzona zostaje również w projektowanych terenach zieleni.

- Projektowana konstrukcja

- Na jezdni ul. Piotrkowskiej jest istniejąca nawierzchnia asfaltowa o spadku poprzecznym „daszkowym”. Z uwagi na przebudowę jezdni planuje się sfrezowanie istniejących warstw asfaltowych w celu dostosowania wysokościowego i ułożenie nowych warstw z betonu asfaltowego:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 6 cm

- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości zmiennej

- Konstrukcja stanowisk postojowych zlokalizowanych przy ulicy Piotrkowskiej:

1 Kostka granitowa gr. 8cm

2 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3 Podbudowa gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

4 Warstwa odsączająca gr. 15 cm  z piasku średnioziarnistego o k > 8m/dobę

- Konstrukcja nawierzchni przy fontannie:

1 Płyty granitowe o powierzchni płomieniowanej gr. 8cm układane na plackach betonowych, oraz z fugami 6mm

2 Szczelina o gr 2cm dla odprowadzenia wody w kierunku fontanny

3 Podbudowa  o grubości 15 cm z chudego betonu 6-9 MPa,

4 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie w warstwie o grubości 10cm

5 Piasek w warstwie o grubości 10cm

- Konstrukcja chodnika zlokalizowanego przy posesjach nr 1 nr 2 i nr 3

1 Kostka granitowa gr. 8cm

2 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie w warstwie o grubości 10cm

4 Piasek w warstwie o grubości 10cm

- Konstrukcje pozostałych nawierzchni

1 Kostka granitowa/płyty granitowe płomieniowane gr. 8cm

2 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3 Podbudowa gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

4 Warstwa odsączająca gr. 15 cm  z piasku średnioziarnistego o k > 8m/dobę

Nawierzchnie obramowano krawężnikami granitowymi 15x30x100cm.

- Kolizje

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia zgodnie ze wskazaniami gestorów sieci

- Roboty ziemne

Roboty ziemne stanowi wykonanie korytowania pod projektowaną konstrukcję .

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni powinno być zagęszczone zgodnie 
z wymaganiami podanymi w normie PN – S – 02205/98 ,, Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

Grunt z korytowania należy wywieźć na wysypisko

W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie budowlanych, 
nie nadających się do zagęszczenia , należy je wymienić na piasek lub grunt zastabilizować.

Należy zgłosić rozpoczęcie prac u Gestorów uzbrojenia podziemnego i prace prowadzić pod ich nadzorem.

- Uwagi końcowe

Materiały użyte do wykonania nawierzchni drogowych  powinny posiadać atesty i świadectwa jakości. Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń (tj. zapór, świateł ostrzegawczych, sygnałów) zapewniających bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych w czasie wykonywania robót. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi pod nadzorem drogowym oraz zgodnie 
z wymaganiami BHP i ochrony p.poż.

Po wykonaniu robót drogowych należy uporządkować teren i dokonać obsiania trawą terenów zielonych.