PRZEDMIAR ROBÓT – zmieniony I – etap

ul.K. Szymanowskiego.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  - 345,26m	km

0.346	km	0.35

RAZEM	0.35

2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (wylot do ul.Moniuszki)  	m

3.50	m	3.50

RAZEM	3.50

3 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3cm mechanicznie	m2

5.51	m2	5.51

RAZEM	5.51

4 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2

5.31	m2	5.31

RAZEM	5.31

5 d.1	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej  i płyt bet. chodnikowych na podsypce piaskowej (tab.zjazdów)- materiał do zwrotu właścicielom zjazdów  - 12,07+5  	m2

17.07	m2	17.07

RAZEM	17.07

2	Kolizje

6 d.2	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studni  kanalizacyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3m3   -(5szt+7szt)x0,3	m3

3.6	m3	3.60

RAZEM	3.60

7 d.2	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa wpustów kd i urządzeń wodociągowych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3   - (11szt+7szt+2szt +1szt)x0,15	m3

3.15	m3	3.15

RAZEM	3.15

8 d.2	KNR 4-05I 0411-01	Demontaż studzienki ściekowej Wd12 ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem wraz z przykanalikiem PCV l=1m,z przestawieniem na Wd12a ( rozbiórka, wykop, montaż)	kpl.

1	kpl.	1.00

RAZEM	1.00

3	Roboty ziemne

9 d.3	KNNR 1 0202-08	Wykopy(koryto) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z przerzutem urobku na nasyp( tab. robót ziemnych)	m3

255	m3	255.00

RAZEM	255.00

10 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. na odkład  - tab.robót ziemnych : 623,90-255	m3

268.90	m3	268.90

RAZEM	268.90

4	Krawężniki

11 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe B30 wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia)  - str prawa: 374,20  - str lewa : 345,20	m

719.40	m	719.40

RAZEM	719.40

5	Podbudowa

12 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   - jezdnia główna : 6,0x345,26+64,80+12,98+15,89=2165,23  - zjazdy : 438,53  	m2

2603.76	m2	2603.76

RAZEM	2603.76

13 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (dolomit) gr. 15 cm (wsp.0,8 dla proj. grub.12cm) -tłuczeń kam. 31,5/63mm-jezdnia główna Krotność = 0.8	m2

2165.23	m2	2165.23

RAZEM	2165.23

14 d.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (dolomit) gr. 8 cm, tłuczeń kam.4/31,5mm-jezdnia główna	m2

2165.23	m2	2165.23

RAZEM	2165.23

15 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asf. w ilości 0,7kg/mkw  	m2

2165.23	m2	2165.23

RAZEM	2165.23

6	Nawierzchnia

16 d.6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca 0/16mm), transport samoch.samowyład. na odległość wytwórnia-budowa	m2

2165.23	m2	2165.23

RAZEM	2165.23

17 d.6	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asf. w ilości 0,2kg/mkw 	m2

2165.23	m2	2165.23

RAZEM	2165.23

18 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowegoKR1 o grub. 4cm (warstwa ścieralna 0/12,8)  , transport samoch. samowyład. na odległość wytwórnia-budowa	m2

2165.23	m2	2165.23

RAZEM	2165.23

7	Zjazdy,

19 d.7	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem ( od krawężnika jezdni do bramy lub do  istn. utwardzenia zjazdu)	m

227	m	227.00

RAZEM	227.00

20 d.7	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kam. 4/31,5mm - warstwa górna o gr. 15 cm( tab. zjazdów)	m2

438.53	m2	438.53

RAZEM	438.53

8	Roboty wykończeniowe

21 d.8	KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z wykopem w gruncie kat.III-plan sytuac.- szt 6  - 0,3x0,3x0,7x6	m3

0.38	m3	0.38

RAZEM	0.38

9	Organizacja ruchu

22 d.9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śred,70mm osadzone w fundamencie bet./ plan sytuac./	szt.

6	szt.	6.00

RAZEM	6.00

23 d.9	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki typu D	szt.

9	szt.	9.00

RAZEM	9.00

24 d.9	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki typu "A"	szt.

1	szt.	1.00

RAZEM	1.00

25 d.9	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową białą - linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie  - P-10: 6x4x3x0,5	m2

36	m2	36.00

RAZEM	36.00

26 d.9	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie segregacyjne ciągłe malowane ręcznie  - P-4: 37,1x0,24	m2

8.90	m2	8.90

RAZEM	8.90

27 d.9	KNNR 6 0705-04	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie segregacyjne przerywane malowane ręcznie  - P-1e:25,4x0,12  -P-1b: 297x0,04	m2

14.93	m2	14.93

RAZEM	14.93

28 d.9	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  -  inne symbole malowane ręcznie  - P-13: 5x0,2625	m2

1.31	m2	1.31

RAZEM	1.31

29 d.9	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III ( w pasie o szer.1,50m od krawężników ) 	m2

850.40	m2	850.40

RAZEM	850.40