- 1 -

# I.Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla budowy

ul.Karola Szymanowskiego w Tuszynie.

1. Podstawa opracowania

I.

-umowa zawarta z inwestorem – Urzędem Miasta w Tuszynie ul.Piotrkowska 2/4,

-warunki techniczne określone przez Inwestora

-uzgodniona koncepcja / faza wstępna /  budowy ul.Szymanowskiego przez inwestora,

- projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w ul.Szymanowskiego ,

-mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych ,

-wizja w terenie,

-Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r / Dz.U. nr 43 poz.430 / w sprawie warunków

technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowę ul. Szymanowskiego o długości 345,26m .

3. Lokalizacja i stan istniejący

Ul. Szymanowskiego jest ulicą klasy L / kategoria droga gminna  /, na całej długości ulica jest nie urządzona o nawierzchni gruntowej ulepszonej.

Inwestycja usytuowana jest na działkach w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. : 125/1, 384/3 i 384/4. Szerokość w liniach rozgraniczających 15m.

Po obu stronach ulicy występuje intensywna zabudowa jednorodzinna.

Z urządzeń infrastruktury technicznej w ulicy występuje :

- sieć wodociągowa z przyłączami,

- kanalizacja sanitarna,

- gazociąg,

- sieć kablowa doziemna telekomunikacyjna,

- kable energetyczne,

- linia energetyczna napowietrzna NN wraz z oświetleniem ulicy,

- linia telefoniczna napowietrzna.

W.w. urządzenia nie kolidują z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym , nie wymagają przebudowy poza  korektami wysokościowymi studzienek rewizyjnych tych urządzeń  , które znajdą się w pasie przebudowy ulicy.

4. Stan projektowany

4.1. Sytuacja

Zgodnie z zamówieniem zaprojektowano ulicę o następujących parametrach :

- szerokość jezdni 6,00m na całym odcinku ,

- szerokość chodników obustronnych 1,50m ,

- zjazdy do posesji do istniejących bram oraz na działki niezabudowane o szerokości podanej

w projekcie zagospodarowania ulicy rys. nr1. Na szerokości chodnika jezdnia zjazdu z

kostki betonowej, na pozostałym do ogrodzenia z tłucznia kamiennego.

- 2 -

Skrzyżowanie z ulicą boczną – łącznik do ul.Moniuszki zaprojektowano jako zwykłe w nawiązaniu do stanu istniejącego , wprowadzając wyługowanie  krawężnikiem o wartości normatywnej.

4.2. Uzbrojenie

Wszystkie istniejące urządzenia podziemne / studnie ściekowe , studzienki kanalizacji deszczowej wraz z wpustami  , zasuwy ze skrzynkami wodociągowymi , gazowymi itp. / występujące w pasie przebudowy ulicy muszą zostać dostosowane do projektowanych poziomów niwelety.

Proponuje się dla ułatwienia wykonanie korekty uzbrojenia po ułożeniu w fazie wstępnej górnej warstwy podbudowy , profilującej przekrój poprzeczny jezdni ulicy.

4.3. Usuwanie barier architektonicznych :

W rejonie projektowanych przejść dla pieszych przez jezdnie należy wyeliminować różnicę wysokości pomiędzy jezdnią  i chodnikiem  tzw. „ światło krawężnika ”, dla ułatwienia i sprawniejszego przejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przejścia należy prowadzić w poziomie jezdni  ( z dopuszczalnym wyniesieniem krawężnika nie większym niż 2cm ). Minimalna szerokość rampy dla ruchu niepełnosprawnych na zjazdach i ulicach bocznych   winna wynosić 0,90m , a max spadek 1:15.

Na wydzielonych przejściach dla pieszych  krawężnik obniżony na całej  szerokość przejścia.

Szczegółowe urządzenie i zagospodarowanie terenu inwestycji podano w planie zagospodarowania rys. nr1.

Opracował :

- 3 -

II. Część opisowa do projektu budowlanego budowy

ul. Karola Szymanowskiego w Tuszynie.

1. Podstawowe parametry

- ulica lokalna  L ,

- prędkość projektowa 50km/h (teren zabudowany),

- szerokość jezdni 6,00m,

- szerokość chodników 1,50  ,

- kategoria ruchu KR1,

- grupa nośności podłoża gruntowego G1.

- szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego15m.

2. Ulica w planie

Ogólna długość budowy ulicy wynosi 345,26m.

Projektowana trasa ulicy pokrywa się w dużym stopniu z istniejącym utwardzeniem pasa jezdnego.

Od km 0+000,00 do 0+294,90 występuje odcinek prosty , na pozostałej części łuk poziomy o R=100m.

3. Przekrój normalny

Na całej długości zaprojektowano przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami ( wzdłuż zabudowy ).

Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy – 2% na odcinku 0+000,00 do 0+294,90, na odcinku od km 0+294,90 do 0+345,26 przechyłka 2% z rampą drogową dług. 20m .

Chodniki o pochyleniu – 2% w kierunku jezdni.

4. Ulica w przekroju podłużnym

Na rozwiązanie wysokościowe budowy ulicy mają wpływ :

- konieczność dowiązania się do stanu istniejącego układu komunikacyjnego łącznika ul.Szymanowskiego z ul. Moniuszki,

- istniejące ukształtowanie wysokościowe terenu inwestycji ,

- wejścia do budynków , oraz zjazdy do posesji.

Projektowaną niweletę opracowano mając na uwadze maksymalne wykorzystanie istniejącego ukształtowania wysokościowego ulicy , dla zminimalizowania zakresu robót ziemnych oraz uniknięcia kolizji z infrastrukturą techniczną podziemną .

Rozwiązanie wysokościowe pokazano na rysunku nr 2 – profil podłużny .

Odkrycia krawężników 2cm na przejściach dla pieszych , 5cm przy zjazdach , na pozostałych odcinkach 12cm.

5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodników zaprojektowano jako powierzchniowe za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych, poprzez ściek przy krawężnikowy zwykły do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

- 4 -

Rozmieszczenie studzienek wodo-ściekowych pokazano na sytuacji nr 1, regulację wysokościową podano w zestawieniu załącznik nr 1.

6. Konstrukcja nawierzchni

Warunki geotechniczne podłoża ul.Szymanowskiego zostały rozpoznane przez Zakład Projektowania „KOMA”Łódź ul.Północna 27/29 na etapie opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego. Z przeprowadzonych badań wynika z podłoże gruntowe pod warstwą gleby o miąższości 0.20m zbudowane jest z piasku drobnego do głębokości 1,30 -3,50m . Wody gruntowej nie nawiercono.

6.1. Ustalenie warunków gruntowo – wodnych:

W oparciu o w.w  cytowane rozporządzenie  oraz badania geologiczne ustalono :

- warunki wodne wg tab.3.1. : wykop – dobre

nasyp – dobre

- grunt podłoża pod względem wysadzinowości – nie wysadzinowy.

- grupa nośności podłoża wg tab. 3.3.a : G1.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robót przewarstwień podłoża z gruntu wątpliwego zwłaszcza w nasypie stanowiącym zasypkę wcześniej wykonanych instalacji podziemnych należy zastosować warstwę odcinającą grub,15cm z piasku lub pospółki o CBR  20%.

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Układ konstrukcyjny przyjęto zgodnie z rozporządzenie MTiGM z dn.2.03.1999r / Dz.U. nr 43 poz.430 /  o układzie warstw :

Konstrukcja jezdni głównej odcinek   ( załącznik nr5 punkt 5.3.1. drogi o kategorii KR1 – wariant a) :

- 4cm – warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego 0/12,8mm,

- 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, skropienie emulsją

asfaltową w ilości 0,2 kg/m2

- 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego(dolomit) : warstwa dolna grub. 12cm o uziarnieniu 31,5/63mm, warstwa górna grub. 8cm o uziarnieniu 4/31,5cm , skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2.

___________________________________________________________________

- 28 cm  RAZEM

Uwaga :

- w przypadku stwierdzenia gruntu innego niż G1 należy zastosować  warstwy wzmocnionego podłoża grub. 25cm z wysiewek lub kruszywa naturalnego o CBR>25% oraz współczynniku filtracjo k=>8m/d.

- podłoże gruntowe na całej powierzchni pod nową konstrukcję nawierzchni należy zagęścić do E2min 100 MPA i Is do min.1,00.

- projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz według SST.

- 5 -

Konstrukcja zjazdów do posesji na szerokości chodnika( pkt. 5.7.2  – wariant b ):

- 8cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej , kolor czerwony,

- 4cm – podsypka cem. – piaskowa 1:4

- 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego(dolomit) : warstwa górna grub.10cm o uziarnieniu 31,5/63mm, warstwa górna grub. 5cm  uziarn. 4/31,5mm.

- 27cm  RAZEM

Konstrukcja chodników :

- 6cm – kostka brukowa betonowa , kolor szary

- 4cm – podsypka  cementowo –piaskowa 1:4,

- 10cm – kruszywo naturalne

- 20cm  RAZEM

Obramowanie jezdni ul. Szymanowskiego z krawężnika betonowego 15x30cm , na ławie betonowej z oporem .

Obramowanie zewnętrzne chodników obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie z piasku.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunkach typowych nr 3 .

6.4. Sprawdzenie warunku mrozoodporności jezdni głównej:

Warunek mrozoodporności konstrukcji dla grupy nośności podłoża G1( nie wysadzinowe )  nie wymaga sprawdzenia. - jest spełniony.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne policzono metodą przekroi poprzecznych do dna koryta.

Zestawienie robót ziemnych podano tabelarycznie.

Roboty ziemne mają charakter wykopowy i sprowadzają się do wykonania koryta pod projektowane nawierzchnie. Nadmiar ziemi z wykopów wywieść na odkład.

Opracował :

- 6 -                                      Załącznik nr1

-12-

### Zjazdy proj. w  ul.K. Szymanowskiego

| Lokalizacja kilometraż | Szer. proj. zjazdu m | Dług. proj. zjazdu m | Pow. proj. zjazdu z kostki ## m2 | Pow. proj. zjazdu z tłucznia m2 | Pow. całkowita proj. zjazdu m2 | Dług. obrzeży 8/30 m | Naw.istn. zjazdu | Pow. istn. zjazdu m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+7,85 | 5,0 | 5,02 | 4,52 | 19,40 | 23,92 | 12,10 | Grunt. | - |  |
| 0+36,38 | 5,00 | 1,50 | 7,50 | - | 7,50 | - | Kostka | 19,72 | adaptacja |
| 0+41,49 | 5,0 | 3,58 | 7,50 | 10,40 | 17,90 | 9,0 | Grunt. | - | - |
| 0+52,75 | 5,0 | 5,33 | 7,50 | 19,15 | 26,65 | 12,80 | Grunt. | - | - |
| 0+65,03 | 5,00 | 3,58 | 7,50 | 10,40 | 17,90 | 9,00 | Grunt. | - | - |
| 0+78,35 | 5,0 | 5,18 | 7,50 | 18,40 | 25,90 | 12,34 | Grunt. | - | - |
| 0+92,32 | 4,0 | 3,63 | 6,00 | 8,52 | 14,52 | 8,0 | Grunt. | - | - |
| 1+14,30 | 5,0 | 4,62 | 7,50 | 15,60 | 23,10 | 6,20 | Kostka bet. | 5,00 | adaptacja |
| 1+26,34 | 4,00 | 5,27 | 6,00 | 15,08 | 21,08 | 11,52 | Pł.bet.chod. | 12,07 | rozbiórka |
| 1+32,25 | 6,00 | 1,82 | 9,00 | 1,92 | 1-,92 | 1,0 | Beton. | 11,08 | adaptacja |
| 1+44,03 | 5,00 | 1,70 | 7,50 | 1,00 | 8,50 | 1,0 | Kostka | 17,73 | adaptacja |
| 1+58,11 | 5,00 | 1,62 | 7,50 | 0,60 | 8,10 | 1,00 | Kostka | 17,27 | adaptacja |
| 1+66,71 | 5,00 | 3,67 | 7,50 | 10,85 | 18,35 | 9,40 | Grunt | - | - |
| 1+85,95 | 5,00 | 5,24 | 7,50 | 18,70 | 26,20 | 9,40 | Grunt | - | - |
| 2+06,38 | 5,00 | 5,49 | 7,50 | 19,95 | 13,00 | 27,45 | Grunt | - | - |
| 2+13,32 | 5,00 | 1,50 | 7,50 | - | 7,50 | - | Kostka | 16,26 | Adaptacja , 5m2 do rozbiórki |
| Dz.10 | 3,50 | 7,81 | 5,25 | 22,09 | 27,34 | 14,10 | Grunt | - | - |
| 2+50,19 | 5,00 | 3,63 | 7,50 | 10,65 | 18,15 | 9,20 | Grunt | - | - |
| 2+68,22 | 5,00 | 5,58 | 7,50 | 20,40 | 27,90 | 13,00 | Grunt | - | - |
| 2+99,72 | 5,00 | 5,55 | 7,50 | 20,25 | 27,75 | 13,00 | Grunt | - | - |
| 3+12,78 i 3+18,52 | 10,00 | 5,19 | 15,00 | 36,90 | 51,90 | 8,00 | Beton | 4,60 | adaptacja |
| RAZEM: |  |  | 158,27 | 280,26 | 438,53 | 165,06 |  | 91,66 |  |

- 13 -

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla budowy ul. K. szymanowskiego w Tuszynie .

Zakres robót w kolejności realizacji

- Wykonanie koryta pod proj. nawierzchnię jezdni,

- Profilowanie i zagęszczenie podłoza pod proj. nawierzchnię ulicy,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,

- Ułożenie warstw jezdnych ulicy  z masy asfaltobetonowej .

- Chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie drogi istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulicę.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

  - wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia robót budowlanych,

  - roboty budowlane nawierzchni jezdni szczególnie dot. ruchu pieszego

IIIa. Branża sanitarna

Nie występuje.

IIIb. Branża elektryczna

Nie występuje.

IIIc. Branża telekomunikacyjna

Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową ulicy  to:

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A –

rozporządzenia*)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej .

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki

toksyczne pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

- 14 -

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i  zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na

stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy

będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy. Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

- 6 –

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedmiotowe opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową , obowiązującymi wymogami i normami , jest kompletne z punktu widzenia celu , któremu ma służyć.