PRZEDMIAR ROBÓT

Ul.K. Szymanowskiego – II etap.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Podbudowa

1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne chodnika  	m2

850.4	m2	850.40

RAZEM	850.40

2 d.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  - str prawa : 263,27  - str lewa : 303,66  - minus 61,50 (obrzeża zjazdów z I etapu)	m

505.43	m	505.43

RAZEM	505.43

3 d.1	KNNR 6 0104-01	Podsypka z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (chodnik)	m2

850.40	m2	850.40

RAZEM	850.40

2	Chodniki, zjazdy.

4 d.2	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem : tab. zjazdów	m2

158.27	m2	158.27

RAZEM	158.27

5 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm(szara) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  - 566,93x1,50	m2

850.40	m2	850.40

RAZEM	850.40