Ustalenia  zakresu  opracowania projektów drogowych zapisanych w budżecie na 2007r.

W trakcie  wizji lokalnej dnia 2007-07-16

Obecni:  Tadeusz  Walas

Łukasz  Juśkiewicz

Bogusława  Dziubecka

Ustalenia  wstępne:

Zad. nr 1  - Projekt przebudowy drogi ul. Garbowska Tuszynek Majoracki do ul.

Garbówek

Droga gminna.

Odcinek od  Dr. Nr 1 do lasów państwowych o szerokości  pasa drogowego ok. 10 mb. na długości ok. 1500 mb. o istniejącej nawierzchni  w dużej części z destruktu i szlakowej. Zaprojektować jezdnię o szer. 4 mb. o konstrukcji – podbudowa  z kamienia łamanego o

gr. 15 cm.  i  warstwa ścieralna  z mieszanki bitumicznej o gr. 4 cm.

Odwodnienie powierzchniowe istniejące.

Odcinek wzdłuż lasu do zakrętu  o szer.  4- 5 mb. na dł. ok. 300 mb. o istniejącej nawierzchni  szlakowej.    Zaprojektować jezdnię o szer. 3,5 mb. o konstrukcji  jak wyżej.

Istniejące pobocza  uzupełnić do rzędnej jezdni.

Odwodnienie do istniejącego rowu przydrożnego jednostronnego.

Odcinek od zakrętu do skrzyż. z ul. Garbówek o szer. 4-2 mb. na dł. ok. 370 mb. o istniejącej nawierzchni gruntowo- szlakowej.

Na ewentualne poszerzenie pasa drogowego częściowo  pozyskano użyczenia  właścicieli działek przyległych do pasa drogowego.

W przypadku nie pozyskania terenu na poszerzenie drogi, żeby zaprojektować jezdnię o szerokości min. 3 mb o konstrukcji jak wyżej należy opracowanie podzielić na etapy.  Opracować projekt na całą drogę ale uzyskać pozwolenie na budowę na dany odcinek  czyli I etap  a  II etap projektu  pozostanie bez pozwolenia na budowę.

Zad. nr 2. – Projekt  przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do skrzyż. do  Szczukwina

Droga powiatowa.

Odcinek od  istniejącej naw. bitumicznej do skrzyż. z  ul. Aleksandrówek w Garbowie o szerokości  pasa drogowego ok. 10 mb. na długości ok. 600 mb. o istniejącej nawierzchni  w dużej części z destruktu i szlakowej.

Odcinek ul. Aleksandrówek  od skrzyż. z ul. Długą  do skrzyż. z ul. Gliniana w Szczukwinie  o szer.  3 - 4 mb. na dł. ok. 300 mb. o istniejącej nawierzchni  szlakowej.

Zaprojektować jezdnię o szer. 5 mb. o konstrukcji – podbudowa  z kamienia łamanego o

gr. 15 cm.  i  warstwa ścieralna  z mieszanki bitumicznej o gr. 4 cm. .

Istniejące pobocza  uzupełnić do rzędnej jezdni.

Odwodnienie do rowu przydrożnego jednostronnego.

Na ewentualne poszerzenie pasa drogowego pozyskano użyczenia  właścicieli działek przyległych do pasa drogowego.