PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej Garbów – Szczukwin Gm.Tuszyn.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie równinnym.  - 2533,64m	km	2.60

RAZEM	2.60

2 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie istn. nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.

4 cm mechanicznie ( skrzyżowania ) 	m2	26.60

RAZEM	26.60

3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki  samochodami skrzyniowymi

do 5t na odl.do 1 km  -26,6x0,04       	m3	1.06

RAZEM	1.06

4 d.1	 kalk. własna	Roboty remontowe - renowacja istniejącej nawierzchni bitumicznej

przez wypełnienie spękań masą zalewową asfaltową D160/220	m2	                         150.00

RAZEM	150.00

2	Kolizje

5 d.2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych przy

objętości betonu w jednym miejscu od  0.1do 0,2 m3 ( skrzyżowanie

dr. Zielonka)  szt	4.00

RAZEM	4.00

3	Nawierzchnia

6 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych

bitumicznych 	m2	14351.00

RAZEM	14351.00

7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją

asfaltową  emulsją asf. w ilości 0,7kg/m2	m2	14351.00

RAZEM	14351.00

8 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubości 4cm (warstwa ścieralna KR2)- dodadkowane 1,25 do

proj. grub. 5cm z transportem wytwórnia - budowa Krotność =

1.25  	m2	14351.00

RAZEM	14351.00

4	Roboty wykończeniowe

9 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie równiarką istn.poboczy w gruncie kat. III

m2	5066.00

RAZEM	5066.00

10 d.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie ręczne i zagęszczanie mechaniczne poboczy

gruntowych.	            	m2	5066.00

RAZEM	5066.00

11 d.4	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową

odblaskową  - linie segregacyjne ciągłe malowane ręcznie  	                                       m2	39.00

RAZEM	39.00

12 d.4	KNNR 6 0705-04	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie

segregacyjne przerywane malowane ręcznie	 m2	34.00

RAZEM	34.00