- 1 -

I . Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla remontu  istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 30152 Garbów-Szczukwin w gminie Tuszynie w formie uproszczonej .

- Podstawa opracowania :

- umowa  z inwestorem – Urzędem Miasta w Tuszynie.

- mapa z inwentaryzacji terenu inwestycji,

- wymagania inwestora odnośnie szerokości i konstrukcji jezdni ( dane wyjściowe do projektowania ),

- rozporządzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r w sprawie warunków technicznych , jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący :

Zakres opracowania obejmuje remont :

- drogi powiatowej relacji Garbów-Szczukwin nr 30152 na odcinku od drogi powiatowej nr 30150 do wsi Szczukwin o długości ca 2533,64mm.

Droga powiatowa Garbów – Szczukwin  posiadają  przekrój drogowy o nawierzchni bitumicznej  i szerokości jezdni  ca 5,70m. Pobocza obustronne gruntowe .

Odwodnienie drogi  powierzchniowe za pomocą rowów przydrożnych .

Szerokość istniejącego pasa drogowego , jest nie regularna  wyznaczona przez granice prawne działek przyległych do przedmiotowej drogi . Droga usytuowana jest na działkach  o nr ewd. 43, 220 i 254  w istniejącym  pasie drogowym drogi o znaczeniu powiatowym .

Skrzyżowania z drogami bocznymi zwykłe , jednopoziomowe .

Jezdnia bitumiczna drogi w stanie technicznym nie zadawalającym , z objawami zmęczenia materiałowego konstrukcji nawierzchni ( spękania siatkowe) w pasie wykonanego poprzednio poszerzenia jezdni .

- Rozwiązania projektowe :

W zakresie robót remontowych objętych projektem uproszczonym przewidziano naprawę przez uszczelnienie istniejących spękań w istniejącej konstrukcji bitumicznej oraz  wzmocnienie nawierzchni jezdni przez wykonanie warstwy ścieralnej .

Istniejąca szerokość pasa drogowego jest wystarczająca dla wykonania zakresu projektowanych robót remontowych  jezdni , z poboczami ziemnymi .

Na remontowanym odcinku drogi przyjęto parametry techniczne :

- szerokośc jezdni  5,50m ( na prostej) , na łukach poziomych szerokość wg stanu istniejącego,

- szerokość poboczy gruntowych wg stanu istniejącego do istniejących rowów,

- odwodnienie powierzchniowe,

- kategoria ruch KR2 / średni /,

- prędkość projektowa 50km/h ,

- 2 -

- nawierzchnia bitumiczna

- klasa  – droga powiatowa.

II. Opis techniczny architektoniczno – budowlany

- Droga w planie i przekroju podłużnym :

Ogólna długość remontowanej drogi wynosi 2533,64m.

Teren przebiegu drogi jest płaski. Przebieg projektowanej trasy drogi w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem płynności. Niweleta projektowanej jezdni ulicy w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wykorzystanie jej konstrukcji jako warstwy wiążącej , z projektowaną nakładką warstwy ścieralnej o grub. 5cm.

- Przekrój normalny :

Zaprojektowano przekrój drogowy na całej długości o szer. jezdni 5,50m  / na prostej /, spadek daszkowy 2%. Pobocza ziemne o szer. zmiennej do krawędzi istniejących rowów przydrożnych, o spadku 6% - 8%.

Na łukach poziomych i pionowych spadki w nawiązaniu do istniejącego ukształtowania drogi.

- Odwodnienie :

Odwodnienie drogi  powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych .

Inwestycja nie ingeruje w istniejące stosunki wodne na gruncie , w związku z powyższym nie wymaga pozwolenia wodno – prawnego.

4. Zjazdy :

Zjazdy gospodarcze do posesji na krawędzi z remontowaną jezdnią wyregulować wysokościowo  przez sfazowania z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej ( likwidacja progu).

5. Skrzyżowania z drogami bocznymi :

Na skrzyżowaniach  z drogami bocznymi o nawierzchni bitumicznej wykonać wcinki do istniejących konstrukcji wlotów z betonu asfaltowego w technologii jak na jezdni remontowanej.

6.  Konstrukcja :

4.1. Dla zakładanego obciążenia ruchem średnim KR2 zaprojektowano remont nawierzchni drogi :

- naprawa powstałych spękań w nawierzchni istniejącej przez ich uszczelnienie masą zalewową asfaltową wg specyfikacji D-05.03.15

- warstwa ścieralna grub. 5cm z betonu asfaltowego grysowo – żwirowego 0/12,8mm KR2

- warstwa wiążąca : istniejąca nawierzchnia bitumiczna  + skropienie emulsją

asfaltową w ilości 0,7kg/m2.

- 3 -

4.2. Pobocza o nawierzchni gruntowej z gruntu miejscowego po wyrównaniu i zagęszczeniu do wskaźnika 1,00.

7.  Kolizje z urządzeniami obcymi.

5.1. Armatura wodociągowa :

Istniejące urządzenia wodociągowe  występujące w pasie remontu zostają wyregulowane wysokościowo do projektowanej nakładki bitumicznej. Na odcinku remontowanej drogi przewiduję się regulację :

- zasuw wodociągowych : 4szt.( skrzynki żeliwne ) na włączeniu drogi do wsi  Zielonka.

7. Roboty wykończeniowe.

W ramach robót wykończeniowych występuje :

- plantowanie mechaniczne poboczy ze ścinaniem wypukłości,

- wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym,

- profilowanie ręczne poboczy , obrobienie na czysto,

- wykonanie oznakowania poziomego drogi( w miejscach niebezpiecznych ) wg projektu opracowanego w lutym 2001r ( projekt w posiadaniu inwestora).

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie projektanta branży drogowej do przedmiotowego opracowania pod względem zgodności z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi :

Oświadczam, iż przedmiotowe opracowanie projektu budowlanego zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował :

- 4 -

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla remontu drogi powiatowej Garbów - Szczukwin

( odcinek droga powiatowa nr 30150 – wieś Szczukwin ) w Gm. Tuszyn.

- Zakres robót w kolejności realizacji

- Wykonanie naprawy spękań w istn. konstrukcji bitumicznej jezdni,

- ułożenie warstwy ścieralnej  z masy asfaltobetonowej dla KR2 ,

- profilowanie i zagęszczanie poboczy ,

- wykonanie oznakowania poziomego jezdni.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na remontowanej trasie drogi istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczjącymi drogę.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

  - wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu drogi,

  - roboty budowlane nawierzchni jezdni , szczególnie  dot. ruchu pieszego

IIIa. Branża sanitarna

Nie występuje.

IIIb. Branża elektryczna

Nie występuje.

IIIc. Branża telekomunikacyjna

Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową ulic to:

IV-1 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej.

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki

toksyczne pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- 5 -

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy,

w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w

instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający

- 6 -

co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

Spis treści :

1. Opis techniczny budowlany              str. 1-3.

2. Informacja BIOZ                               str. 4-6.

2. Rysunki techniczne :

- nr 1- 3 projekt zagospodarowania terenu ,

- nr 4  przekrój normalny i konstrukcyjny drogi,