PRZEDMIAR ROBÓT

Droga gminna Modlica – Kalinko Gm.Tuszyn.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie równinnym.  - 825,55m	km	0.83

RAZEM	0.83

2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (

km0+000,00) 	m	17.00

RAZEM	17.00

3 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie istn. nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

mechanicznie   - w km 0+000,00 - 0+005,00: gr.śred.2cm(0-

4cm)=41,15   	m2	41.15

RAZEM	41.15

4 d.1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z destruktu bitum. gr.12 cm (0-

24cm)mechanicznie w km 0+810,55-0+825,55 : 5,1x15	m2	                                                     76.50

RAZEM	76.50

2	Podbudowa

5 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy gr.10cm ( dodatkowana 1,4 do proj.

grub.14cm )z kruszyw łamanych (dolomitowych) 0/63mm stab.

mechanicznie, z miałowaniem  - 0+015,00-0+030,00: gr .8-

20cm : 5,1x15 Krotność = 1.4	m2	76.50

RAZEM	76.50

6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy gr.10cm ( dodatkowana 2 dla proj.

grub.20cm) z kruszyw łamanych  (dolomitowych)

stabilizowanych mech. 0/63mm , z miałowaniem –

odc.0+030,00-0+825,55  - 5,1x795,55 Krotność = 2

m2	4057.31

RAZEM	4057.31

3	Nawierzchnia

7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową  w ilości 0,7kg/m2  -

5,0x825,55+2x7,70		m2	4143.15

RAZEM	4143.15

8 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istn. nawierzchni bitumicznej mieszanką

minerano-asfaltową mechaniczne ,śred.gr.4cm (0-8cm)

odc.km0+005,00 - 0+015,00  - 5,1x10x0,04x2,51	t 5.12

RAZEM	5.12

9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubości 4cm (warstwa ścieralna KR2) z transportem

wytwórnia - budowa		m2	4143.15

RAZEM	4143.15

4	Roboty wykończeniowe

10 d.4	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie na poboczach z pospółki 0/31,5mm , rozściełanie

ręczne, zagęszczanie mechaniczne

- 0+005,00-0+030,00:  śred.gr.11cm(8+14)x0,5,

- 0+030,00-0+810,55: śred.gr.21cm(18+24)x0,5,

- 0+810,55-0+825,55: śred.gr.12cm (0+24)x0,5 - 10(z

rozbiórek)

(25x0,11+780,55x0,21+15x0,12)x2x0,75	m3	242.71

RAZEM	242.71

11 d.4	KNNR 6 0204-06	Wykonanie zjazdu do dz.nr 417/2 z kruszywa łam.0/31,5 stab.

mech. - warstwa górna o gr. 15 cm	m2	10.25

12 d.4	KNNR 4 1410-04	Fundamentu betonowe B-15 do osadzania słupków , z wykopem

w gruncie kat.III  - 0,3x0,3x0,7x2 		m3	0.13

RAZEM	0.13

13 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk. o

śred,70mm	szt.	2.00

RAZEM	2.00

14 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne "D" o pow. ponad

0.3 m2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

15 d.4	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow.

do 0.3 m2	szt.	1.00

RAZEM	1.00

5	Remont istn. nawierzchni - likwidacja wyboi (uzupełnienie do działu nr1)

16 d.5	KNNR 6 0107-01	Wypełnienie wyboi w istn.nawierzchni kruszywem

łam.0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 8cm(

szacunkowo przyjęto że wyboje stanowią 1% powierzchni

jezdni)

-5,1x795,55x0,08x0,01	m3	32.46

RAZEM	32.46