USŁUGI PROJEKTOWE 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. Wiślana 1D tel. 647 – 10 – 44 / 601471044 /

| Zlecający : |  | Urząd Miasta w Tuszynie ul.Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcie budowlane : |  | Przebudowa drogi gminnej Modlica - Kalinko dług.825,55m na odcinku od drogi powiatowej przez m.Modlica do granicy administracyjnej gminy Tuszyn z gminą Rzgów w gm.Tuszyn. |  |  |  |
| Rodzaj opracowania : |  | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ( forma uproszczona ) |  |  |  |
| Umowa Nr : |  |  |  |  |  |
| Funkcja | Tytuł, Imię i Nazwisko |  | Nr uprawnień branża | Podpis | Data |
| # Projektant | mgr inż. Kazimierz Sadowski |  | UAN-IV-8388/34/85 Drogowa |  | 03. 2008r |

Spis treści :

1. Opis techniczny budowlany              str. 1-2.

2. Informacja BIOZ                               str. 3-5.

3. Rysunki techniczne :

- nr 1 projekt zagospodarowania terenu drogi skala 1:1000,

- nr 2 przekrój  normalny i konstrukcyjny drogi  skala 1:50.

- 1 -

I . Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej Modlica - Kalinko w gm. Tuszyn w formie uproszczonej.

- Podstawa opracowania :

- umowa  z inwestorem – Urzędem Miasta w Tuszynie,

- mapa lokalizacyjna terenu inwestycji w skali 1:1000,

- wymagania inwestora odnośnie szerokości i konstrukcji jezdni ,

- rozporządzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r w sprawie warunków technicznych , jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący :

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej relacji Modlica – Kalinko w gminie Tuszyn na odcinku o skrzyżowania z drogą powiatową w m.Modlica w kierunku do wsi Kalinko z zakończeniem na granicy administracyjnej gminy Tuszyn z gminą Rzgów . Długość przebudowy wynosi 825,55m .

Droga posiada  przekrój drogowy o nawierzchni żużlowej (szlaka) ulepszonej destruktem bitumicznym , mocno zniszczonej o szerokości  jezdni ca 5,00, bez poboczy.

Droga przebiega przez tereny upraw rolniczych w przeważającej części .

Odwodnienie drogi powierzchniowe , po naturalnym ukształtowaniu terenu , nie zmienia się stosunków wodnych.

Droga usytuowana jest na działce o nr ewd. 418 w istniejącym  pasie drogowym drogi o znaczeniu lokalnym .

W pasie przebudowy nie występuje uzbrojenie techniczne.

- Rozwiązania projektowe :

W zakresie robót budowlanych  objętych projektem uproszczonym przewiduje się wzmocnienie starej nawierzchni drogi oraz wykonanie warstwy ścieralnej jezdni  z betonu asfaltowego.

Istniejąca szerokość pasa wyjeżdzonej drogi  jest wystarczająca dla wykonania projektowanych robót drogowych  jezdni , z poboczami ziemnymi .

Na odcinku przebudowy przyjęto parametry techniczne :

- szerokość jezdni  5,00m ,

- szerokość poboczy  0,75m,

- odwodnienie powierzchniowe, nie zakłóci stosunków wodnych w tym rejonie,

- kategoria ruch KR1 / lekki /,

- prędkość projektowa 50km/h ,

- nawierzchnia bitumiczna

- klasa drogi – lokalna ,

- 2 -

II. Opis techniczny architektoniczno – budowlany

- Ulica  w planie i przekroju podłużnym :

Ogólna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 825,55m.

Teren ulic jest płaski. Przebieg projektowanej trasy drogi w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem płynności. Niweleta projektowanej jezdni drogi w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni nie ulepszonej  z wykorzystanie jej konstrukcji jako dolnej warstwy podbudowy oraz wzmocnienie .

- Przekrój normalny :

Zaprojektowano przekrój drogowy na całej długości o szer. jezdni 5,00m  , spadek daszkowy 2%. Pobocza o  szer.0,75m o spadku 8%.

Na łukach pionowych spadki w nawiązaniu do istniejącego ukształtowania ulicy.

3.  Konstrukcja :

3.1. Dla zakładanego obciążenia ruchem lekkim zaprojektowano przebudowę istniejącej

nawierzchni drogi :

- warstwa ścieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo – żwirowego 0/12,8mm KR1

- górna warstwa podbudowy grub. 20cm z kruszywa łamanego (dolomit) 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie + skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2,

- dolna warstwa podbudowy  istniejące utwardzenie jezdni drogi.

3.2. Pobocza o nawierzchni z pospółki drogowej 0/31,5mm z zagęszczeniem  do wskaźnika

1,00.

3.3. Przebudowa istniejącego zjazd gruntowy do działki nr 417/2 przez ulepszenie kruszywem

łam.0/31,5 o warstwie grub.15cm.

4.  Kolizje z urządzeniami obcymi – nie występują.

5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi  powierzchniowe w dostosowaniu do istniejącej konfiguracji terenu przyległego do drogi. Stosunki wodne w obszarze przebudowy nie ulegają zmianie.

Inwestycja nie ingeruje w istniejące stosunki wodne na gruncie , w związku z powyższym nie wymaga pozwolenia wodno – prawnego.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie projektanta branży drogowej do przedmiotowego opracowania pod względem zgodności z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi :

Oświadczam, iż przedmiotowe opracowanie projektu budowlanego zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował :

- 3 -

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla przebudowy drogi gminnej Modlica – Kalinko w Gm.Tuszyn.

Zakres robót w kolejności realizacji :

- Wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni  kruszywem kam. ,

- Ułożenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej ,

- Wykonanie poboczy z pospółki drogowej.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanej trasie drogi istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczjącymi drogę.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

  - roboty budowlane nawierzchni jezdni .

IIIa. Branża sanitarna

Nie występuje.

IIIb. Branża elektryczna

Nie występuje.

IIIc. Branża telekomunikacyjna

Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową drogi  to:

IV-1 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej .

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

- 4 -

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy,

w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie,

- 5 -

odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ: