- 1 –

I. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla remontu jezdni

ul.3-go Maja w Tuszyn Las .

1. Podstawa opracowania

I.

-umowa zawarta z inwestorem – Urzędem Miasta Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4.

-warunki techniczne określone przez Inwestora

-mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 ( kopia mapy zasadniczej ).

-wizja w terenie

-Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r / Dz.U. nr 43 poz.430 / w sprawie warunków

technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont nawierzchni jezdni ul.3-go Maja na odcinku od ul.Poniatowskiego do ul. Prusa o długości 524,74m.

3. Lokalizacja i stan istniejący

Ulica 3-go Maja jest ulicą lokalną , jedno jezdniową z obustronnymi chodnikami . Jezdnia posiada szerokość  ca 6,95 – 7,15m .

Ulica usytuowana jest na działce o nr ewid .1/1 w granicach istniejącego pasa drogowego o zmiennej szerokości.

Ulica zlokalizowana jest w dzielnicy mieszkaniowej  Tuszyn Las .

Jezdnia ulicy jest o nawierzchni asfaltowej w nie zadawalającym stanie technicznym (lekkie przełomy i deformacje w przekroju poprzecznym ). Chodnik lewostronny szer.1,50m z płyt bet. chodnikowych  , prawostronny szer.2,00m z kostki bet. oddzielony od jezdni pasem zieleni. Jezdnia obramowana krawężnikiem bet.15x30x100cm , część zniszczona przewidziana do wymiany.

Odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych jezdni ulicy. W obrębie skrzyżowania z ul. Poniatowskiego odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej .

4. Stan projektowany

4.1. Sytuacja

Zgodnie z zamówieniem remontowana ulica będzie posiadała istniejące parametry.

4.2. Uzbrojenie

Występujące w pasie remontowanej jezdni ulicy dwa wpusty kanalizacji deszczowej muszą zostać dostosowane do projektowanych poziomów niwelety remontowanej ulicy.

4.3. Usuwanie barier architektonicznych :

W rejonie przejścia dla pieszych przez jezdnie należy wyeliminować różnicę wysokości pomiędzy jezdnią  i chodnikiem  tzw. „ światło krawężnika ”, dla ułatwienia i sprawniejszego przejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

- 2 -

Przejścia należy prowadzić w poziomie jezdni  ( z dopuszczalnym wyniesieniem krawężnika nie większym niż 2cm ).

Na wydzielonych przejściach dla pieszych  krawężnik obniżony na całej  szerokość przejścia.

Szczegółowe urządzenie i zagospodarowanie terenu inwestycji podano w planie zagospodarowania rys. nr1.

Opracował :

- 3 -

II. Część opisowa do projektu budowlanego ul. 3-go Maja w Tuszyn Las.

1. Podstawowe parametry

- ulica lokalna miejska ,

- prędkość projektowa 50km/h ( teren zabudowany),

- szerokość jezdni istn. 6,95-7,15m,

- szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego.

2. Ulica w planie

Ogólna długość remontowanej ulicy wynosi 524,74m.

Remontowana trasa ulicy pokrywa się ze stanem istniejącym .

Wprowadzone zmiany to :

- wymiana zniszczonych krawężników bet.,

- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy,

- uzupełnienie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego .

3. Przekrój normalny

Istniejący przekrój uliczny nie ulega zmianie.

Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy – w nawiązaniu do stanu istniejącego.

Dla wyeliminowania deformacji jezdni w przekroju poprzecznym należy przewidzieć ewentualne frezowania grub.ca 4cm istniejącej nawierzchni bitumicznej .

Chodniki bez zmiany .

Pasy zieleni bez zmian.

4. Ulica w przekroju podłużnym

Rozwiązania wysokościowe remontowanej jezdni ulicy w nawiązaniu do stanu istniejącego z zapewnieniem odwodnienia powierzchniowego.

5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni powierzchniowe za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych, poprzez ściek przy krawężnikowy zwykły , w kierunku istniejącego ukształtowania ulicy.

6. Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni

6.1. Ocena stanu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni:

Powierzchnia jezdni jest zdeformowana i charakteryzuje się złą równością poprzeczną. Zaobserwowano brak regularnego spadku poprzecznego jezdni.

6.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Układ konstrukcyjny przyjęto zgodnie z wytycznymi inwestora o układzie warstw :

- 4 -

Konstrukcja jezdni głównej:

- 4cm : warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR2, skropienie emulsją asfaltową w ilości  0,2 kg/m2 ,

- 2,5cm : warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z betonu asfaltowego 0/8mm dla KR2 , skropienie emulsją  asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

Uwaga :

- projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz według SST.

Wymiana zniszczonych krawężników o wym.15x30x100cm B30, na ławie betonowej z oporem.

W przypadku gdy wykonanie nakładki bitumicznej spowoduje zakrycie istniejącego krawężnika na zjeździe, dla wyeliminowania progów należy wykonać sfazowania na zjeździe betonem asfaltowym konstrukcji warstwy ścieralnej jezdni ulicy wg tabeli nr1.

tab. Nr1: Sfazowania na zjazdach z wymianą krawężnika :

| Lokalizacja Nr posesji,działki | Szerokość m | Długość m | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ośrodek rekreacyjny | - | - | 17,11 |
| 62 | 0,50 | 4,33 | 2,17 |
| 60 | 0,50 | 4,18 | 2,09 |
| 60 | 0,50 | 4,75 | 2,38 |
| Dz.nr 3 | 0,50 | 4,50 | 2,25 |
| 52 | 0,5 | 5,50 | 2,75 |
| Ul.Letniskowa | - | - | 16,76 |
| 50 | 0,50 | 5,00 | 2,50 |
| 48 | 0,50 | 5,00 | 2,50 |
| Dz.nr7 | 0,50 | 5,00 | 2,50 |
| 30 | 0,50 | 9,40 | 4,70 |
| 54 | 0,50 | 4,50 | 2,25 |
| 58 | 0,50 | 6,50 | 3,35 |
| Ul.Bema | 0.50 | 8,00 | 4,00 |
| Dz.nr7 | 0,50 | 5,00 | 2,50 |
| 44 | 0,50 | 5,00 | 2,50 |
| 42 | 0,50 | 4,00 | 2,00 |
| 42 | 0,50 | 4,00 | 2,00 |
| 40a | 0,50 | 3,50 | 1,75 |
| 38 | 0,50 | 6,00 | 3,00 |
| 34 | 0,50 | 5,50 | 2,75 |
| Razem: |  | 99,66 | 83,71 |

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie projektanta branży drogowej do przedmiotowego opracowania pod względem zgodności z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi :

Oświadczam, iż przedmiotowe opracowanie projektu budowlanego zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracował :

- 5 -

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla remontu nawierzchni jezdni ul.3-go Maja w Tuszyn Las

( odcinek ul.Poniatowskiego – ul.Prusa ) .

- Zakres robót w kolejności realizacji

- frezowanie istn. konstrukcji bitumicznej jezdni,

- ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z masy asfaltobetonowej dla KR2,

- ułożenie warstwy ścieralnej  z masy asfaltobetonowej dla KR2 ,

- uzupełnienie oznakowania pionowego ulicy,

- wykonanie oznakowania poziomego jezdni.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na remontowanej trasie ulicy istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczjącymi drogę.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

  - wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu ulicy,

  - roboty budowlane nawierzchni jezdni , szczególnie  dot. ruchu pieszego

IIIa. Branża sanitarna - Nie występuje.

IIIb. Branża elektryczna - Nie występuje.

IIIc. Branża telekomunikacyjna  - Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową ulic to:

IV-1 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej.

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki

toksyczne pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

- 6 -

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy,

w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

- 7 -

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ: