PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni jezdni ul.3Maja w Tuszyn Las

Odc. ul. Poniatowskiego – ul. Prusa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie równinnym.  - 524,74m		km	0.53

RAZEM	0.53

2 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15/30cm na podsypce

cementowo-piaskowej

- 31m (jezdnia)

- 100m (na zjazdach)		m	131.00

RAZEM	131.00

3 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie progów betonowych 0-6cm  śred.gr. 3cm

mechanicznie na zjazdach

- 10x6,0x0,25		m2	15.00

RAZEM	15.00

4 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.

do 5 cm  - 7,06+7,10		m	14.16

RAZEM	14.16

5 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z

wywiezieniem kory asfaltowej na plac składowy

- na włączeniach : 2X7,50x(7,06+7,10) 	m2	212.40

RAZEM	212.40

6 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

skrzyniowymi na odległość do 1 km

- 0,15x0,30x131+15x0,03 +212,4x0,04	m3	14.85

RAZEM	14.85

7 d.1	KNR-W 4-01 0109-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dodadkowana na odl.

5km Krotność = 4		m3	14.85

RAZEM	14.85

8 d.1	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa  wpustów deszczowych przy objętości

betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 ( 2szt)

- 2x0,15		m3	0.30

RAZEM	0.30

2	Krawężniki

9 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe B30 wystające o wymiarach 15x30 cm z

wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce

cementowo-piaskowej   		m	131.00

RAZEM	131.00

3	Podbudowa

10 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych

bitumicznych		m2	3783.24

RAZEM	3783.24

11 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni bitum. emulsją asf. w ilości 0,3kg/m2

- jezdnia : 3701,71

- zjazdy :      83,71  		m2	3785.42

RAZEM	3785.42

12 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubości 4 cm - warstwa wiążąca , wyrównawczo-

wzmacniająca ( wsp.0,625 dla proj. grub.2,5cm ), transport

wytwórnia - budowa.  Krotność = 0.63	m2	3701.71

RAZEM	3701.71

13 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej emulsją asf.

w ilości 0,2kg/mkw

- jezdnia z włączeniami: 3701,71+2x7,50x(7,06+7,10)

m2	3914.11

RAZEM	3914.11

4	Nawierzchnia

14 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z transportem wytwórnia –

budowa.		m2	3914.11

RAZEM	3914.11

15 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grub.(4 -0cm) śred. grub.2cm ,warstwa ścieralna na zjazdach

(fazowania), transport wytwórnia - budowa, wykonanie ręczne.

Krotność = 0.5		m2	83.71

RAZEM	83.71

5	Roboty wykończeniowe

16 d.5	KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z wykopem

w gruncie kat. III

- 0,3x0,3x0,7x5		m3	0.32

RAZEM	0.32

17 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śred,70mm

osadzone w fundamencie bet./ plan sytuac./szt.5

RAZEM	5.00

18 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki typu D		szt.	6.00

RAZEM	6.00

19 d.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie

segregacyjne ciągłe malowane mechanicznie

- P-4: 0,24x45,74		m2	10.98

RAZEM	10.98

20 d.5	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie

segregacyjne przerywane malowane mechanicznie

- P-1b: 0,04x455,24

- P-1c: 0,12x28,21

m2	21.60

RAZEM	21.60

21 d.5	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie

na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

- 4,0x7,08x0,5		m2	14.16

RAZEM	14.16